# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：黑龙江昊瑞食品有限公司建设项目

单位（盖章）：黑龙江昊瑞食品有限公司

编制日期： 2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	40

六、结论	53

附表	54

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区平面布置图

附图3  哈尔滨市环境管控单元图

附图4  评价范围及环境保护目标分布图

附件

附件1  总量计算说明

附件2  生物质成型燃料分析报告

附件3  营业执照

附件4  检测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 黑龙江昊瑞食品有限公司建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 马建双 | 联系方式 |  | 18645052518 |  |
| 建设地点 | 黑龙江省哈尔滨市五常市八家子乡八家子村 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 127度3分17.660秒，45度14分2.420秒 |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1371蔬菜加工、D4430热力生产和供应 |  | 建设项目 行业类别 |  | 十、农副食品加工业 13四十一、电力、热力生产和供应业91、热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | 无 |
| 总投资（万元） | 1000 |  | 环保投资（万元） |  | 17 |
| 环保投资占比（%） | 1.7 |  | 施工工期 |  | 2023.9-2023.11 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：本项目厂房已建成，部分设备已安装，未投产，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》（环执法[2019]42号）中“未批先建”未造成环境污染后果，且企业自行实施关停或者实施停止建设、停止生产等措施的，免于处罚，所以本项目免于处罚。 |  | 用地（用海） 面积（m2） |  | 20000 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不排放有毒有害污染物，因此本项目不设立大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目清洗废水、车间地面冲洗废水暂存于30m3的密闭储罐内，每天由专用罐车拉运至五常市民泉污水处理有限公司处理；锅炉排污水及软化处理废水用于锅炉房、灰渣间、厂区洒水降尘，不外排；生活污水进入厂区内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储，不需设置。. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水，不需设置。. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋，不需设置。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 - 项目属于《产业结构调整指导目录》(2019年本)中的“一、农林业第26条：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，为鼓励类项目，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发［2005］40号），项目的建设符合国家相关法律和政策，符合国家产业政策要求。 2、与“三线一单”符合性分析 根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14号）和《哈尔滨市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的意见》（哈政规[2021]7号），本项目位于黑龙江省哈尔滨市五常市八家子乡八家子村，位于一般管控单元，见附图3。 （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于黑龙江省哈尔滨市五常市八家子乡八家子村，项目不在当地饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，不在“自然资源部办公厅发布《自然资源部办公厅关于辽宁等省（市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》”中的生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 项目所在区域为环境空气质量不达标区，本项目4t/h、6t/h燃生物质蒸汽锅炉产生的烟气经1台布袋除尘器处理后经1根35m高烟囱（DA001）排放，布袋除尘器处理效率为99.2%，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉标准中燃煤锅炉要求。玉米蒸煮工序会产生少量异味（以臭气浓度计），蒸煮工序产生异味在生产车间内散溢，加强车间通风，蒸煮工序异味对外环境影响较小。厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中臭气浓度20 (无量纲)标准限值。食堂安装油烟净化器进行净化，净化效率75%，油烟废气经油烟净化器处理后达标排放；本项目办公室冬季采暖使用电暖气，通过相应大气污染防治措施可使全部大气污染物达标排放，对环境空气影响较小。本项目锅炉排污水及软化处理废水用于锅炉房、灰渣间、厂区洒水降尘，不外排；生活污水进入厂区内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。清洗废水、车间地面冲洗废水暂存于30m3的密闭储罐内，每天由专用罐车拉运至五常市民泉污水处理有限公司处理，日产日清，对地表水环境影响较小。项目针对设备噪声采取基础减振等降噪措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；本项目产生的固体废物通过采取相应的处理措施后，可实现固体废物处理的无害化，减量化及资源化的目标。本项目的建设不会降低项目所在地周边环境的环境功能质量，符合环境质量控制底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 1）资源利用上线相关要求 ①能源利用上线 煤炭消费上线预测以碳排放相关指标数据为基础，结合各市（地）能源结构、能源消费总量、污染物排放及减排潜力情况、大气环境质量现状及目标，充分考虑达标城市抓好经济发展、保障民生工程的需求，确定哈尔滨市目标年煤炭消费上线。 ②水资源利用上线 根据黑龙江省最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标和《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于加强地下水管理和保护工作的意见》（黑办发〔2018〕52号），根据黑区域环评办〔2019〕4号关于印发《黑龙江省区域空间生态环境评价技术方案》的通知的要求，“评价现状水资源承载状况，对水资源承载负荷超过承载能力或接近承载能力的地区，划定为重点管控区”，将哈尔滨市区的南岗区部分地区和香坊区部分地区划为地下水开采重点管控区，通河县、尚志市、延寿县和方正县划定为重点管控区；其他市县区为一般管控区。 ③土地资源利用上线 根据《黑龙江省国土规划（2016-2030年）》、《黑龙江省主体功能区规划》的要求，围绕国土空间总体布局，全面推进国土集聚开发、分类保护和综合整治。 2）符合性分析 本项目为生物质蒸汽锅炉，燃料为生物质成型燃料，并配备高效布袋除尘器，项目资源消耗量相对区域资源总量较小，符合资源利用上限要求。本项目营运期用水量较少，不属于耗水工业项目，不会加重水资源消耗，本项目符合水资源利用上线管控要求。本项目位于黑龙江省哈尔滨市五常市八家子乡八家子村，本项目用地属于建设用地，不占用农用地、林地，用地性质符合要求。 本项目位于黑龙江省哈尔滨市五常市八家子乡八家子村，不在城市建成区内，本项目为鲜食玉米加工项目，不属于重污染工业企业，生产供汽用4t/h、6t/h燃生物质蒸汽锅炉烟气经1台布袋除尘器处理后经1根35m高烟囱（DA001）；本项目锅炉排污水及软化处理废水用于锅炉房、灰渣间、厂区洒水降尘，不外排；生活污水进入厂区内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。清洗废水、车间地面冲洗废水暂存于30m3的密闭储罐内，每天由专用罐车拉运至五常市民泉污水处理有限公司处理，日产日清；不涉及化肥、农药、除草剂及包装物等处理。因此符合环境风险防控要求。本项目符合水环境一般管控区要求。 因此，本项目符合“三线一单”中哈尔滨市能源利用上线、水资源利用上线和土地资源利用上线的相关要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于黑龙江省哈尔滨市五常市八家子乡八家子村，对照《哈尔滨市生态环境准入清单》（2022年更新版），本项目与哈尔滨市五常市生态环境管控要求符合性分析见表1-2。本项目按要求采取生态环境保护措施后，符合其管控单元准入要求。 生态环境准入清单符合性分析见表1-2。 表1-2 哈尔滨市五常市生态环境准入清单符合性分析 管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 符合性. ZH230184 30002; 其他区域; 一般管控单元; 空间布局约束; 贯彻实施国家与黑龙江省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施： 1、引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。2、强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理好而节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、印染、造纸、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。; 本项目为鲜食玉米加工项目。严格落实本报告提出的环保措施后，本项目污染物均可达标排放。本项目不在当地饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，不在“自然资源部办公厅发布《自然资源部办公厅关于辽宁等省（市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》”中的生态保护红线范围内，本项目符合《哈尔滨市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(哈政规[2021]7号)中要求。. 本项目符合哈尔滨市五常市生态环境准入清单相关要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。 3、与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析 根据《黑龙江省大气污染防治条例》，工业和信息化部门负责工业节能降耗，淘汰落后产能，推进工业锅炉升级改造和清洁生产，燃煤电厂、燃煤供热锅炉以及其他燃煤单位，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置或者采用技术改造等措施，减少大气污染物的产生和排放，排放的大气污染物应当达到规定标准。 本项目4t/h、6t/h燃生物质蒸汽锅炉产生的烟气经1台布袋除尘器处理后经1根35m高烟囱（DA001）排放，布袋除尘器处理效率为99.2%，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉标准中燃煤锅炉要求。厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准的要求。因此本项目建设符合《黑龙江省大气污染防治条例》相关要求。 4、与《黑龙江省散煤污染治理“三重一改”攻坚行动实施方(2020-2022年)的通知》符合性 散煤减量目标：到2022年，重点地区散煤用量大幅下降。哈尔滨市削减替代散煤195万吨，主城区实现47万吨散煤“清零”，其中，削减散煤13.7万吨，实施清洁能源及洁净燃料替代33.3万吨；绥化市、肇州县和肇源县分别削减替代散煤86万吨、4万吨和5万吨。 本项目位于黑龙江省哈尔滨市五常市八家子乡八家子村，燃料为生物质，为清洁能源，符合《黑龙江省散煤污染治理“三重一改”攻坚行动实施方(2020-2022年)的通知》要求。 5、与《哈尔滨市大气环境质量限期达标规划（2020-2027年）》符合性分析 《哈尔滨市大气环境质量限期达标规划（2020-2027年）》重点任务坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展：严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，严格执行产能置换实施办法。禁止建设生产 VOCs 含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 本项目为鲜食玉米加工项目，不属于高耗能高排放项目，符合《哈尔滨市大气环境质量限期达标规划（2020-2027年）》。 6、与《哈尔滨市空气质量改善三年行动计划（2022-2024年）》符合性分析 根据《哈尔滨市空气质量改善三年行动计划（2022-2024年）》二、重点工作任务中：(一)优化调整能源结构，建设清洁低碳能源体系1.推动能源清洁化发展。以碳达峰碳中和为契机，推动能源结构绿色低碳转型，提升非化石能源和天然气使用比例。大力发展太阳能、风能、生物质能等清洁能源，探索发展氢能，有序发展抽水蓄能和新型储能规模化应用，坚持“增气减煤”同步，天然气供应优先保障居民生活和清洁取暖，增加清洁电力供给，提高电能占终端能源消费比重。加快建设清洁能源城市，加大电力、天然气基础设施建设，保障煤改电、煤改气等能源需求。到2024年，单位GDP能耗下降12%，非化石能源占一次能源消费比重达到 12%以上。 4.深化炉窑污染治理。原则上，新建涉气工业炉窑项目入园区须配套建设高效环保治理设施。动态调整工业炉窑清单，分类明确工业炉窑综合治理技术路线，加快推进以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑用能转型。坚持增气减煤、以电代煤、充分利用工厂余热、电厂热力等进行替代非清洁能源。严格控制工业炉窑生产工业过程及相关物料、输送等物质排放，有效提高其工业废气收集率。到2024年，全面淘汰铸造(10吨/小时及以下)、岩棉等行业冲天炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内燃煤加热的烘干炉窑，取缔燃煤热风炉，基本完成全市以煤为燃料的炉窑清洁燃料替代改造。 本项目4t/h、6t/h燃生物质蒸汽锅炉产生的烟气经1台布袋除尘器处理后经1根35m高烟囱（DA001）排放，布袋除尘器处理效率为99.2%，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉标准中燃煤锅炉要求。厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准的要求，因此本项目建设符合《哈尔滨市空气质量改善三年行动计划（2022-2024年）》相关要求。 7、选址合理性分析 （1）本项目位于黑龙江省哈尔滨市五常市八家子乡八家子村，用地性质为建设用地，厂界东侧为中华豆业，西侧、南侧、北侧为八家子村民房，项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。 （2）项目运营过程中产生的设备噪声、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等对周围环境将产生一定影响，本项目4t/h、6t/h燃生物质蒸汽锅炉产生的烟气经1台布袋除尘器处理后经1根35m高烟囱（DA001）排放，布袋除尘器处理效率为99.2%，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉标准中燃煤锅炉要求。厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准的要求，玉米蒸煮工序会产生少量异味（以臭气浓度计），蒸煮工序产生异味在生产车间内散溢，加强车间通风，蒸煮工序异味对外环境影响较小。厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中臭气浓度20 (无量纲)标准限值。食堂安装油烟净化器进行净化，净化效率75%，油烟废气经油烟净化器处理后达标排放。本项目锅炉排污水及软化处理废水用于锅炉房、灰渣间、厂区洒水降尘，不外排；生活污水进入厂区内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。清洗废水、车间地面冲洗废水暂存于30m3的密闭储罐内，每天由专用罐车拉运至五常市民泉污水处理有限公司处理，日产日清。采取厂房隔声和设备安装基础减振等措施，项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。生活垃圾由环卫部门统一处理；废纸箱及废包装袋集中收集外售综合利用；玉米叶、玉米须、不合格的果穗、青穗以及废弃玉米段集中收集，外售用作饲料；锅炉灰渣与布袋除尘器收尘集中收集于灰渣间，外售综合利用；除尘器废布袋、废离子交换树脂由厂家回收再利用。 （3）项目所在地具有方便的交通运输和水电条件，便于项目的施工建设。 在落实本报告提出的污染防治措施前提，确保各项污染物稳定达标排放，选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程建设内容及规模 （1）建设规模 本项目新建4条鲜食玉米生产线，年产鲜食玉米2000万穗（4000吨）。本项目总占地面积为20000m2。厂区平面布置见附图2。 - 建设内容 - 主要建设内容为鲜食玉米生产车间1座、鲜食玉米成品库房3座、锅炉房1座、灰渣间1座、燃料库1座、水处理间1座、办公室1座、食堂1座，并配套建设环保工程等。具体内容见下表2-1。 表2-1 现有工程组成一览表 工程 类别; 项目名称; 工程建设内容及规模; 备注. 主体工程; 鲜食玉米生产车间; 占地面积为2500m2，高度8m，建筑面积为2500m2，1层建筑，内设4条玉米加工生产线，车间包括玉米加工（扒皮、切割）、高温灭菌、风干、包装等工序，内设剥皮机、去头尾机、清洗线、风干线、高温灭菌锅、传送带等，年产鲜食玉米2000万穗（4000吨）。; 已建. 储运 工程; 鲜食玉米一般固废暂存区; 位于生产车间内，占地面积为30m2，项目产生的生活垃圾、废纸箱、废包装袋、玉米叶、玉米须、不合格的果穗、青穗以及废弃玉米段暂存于生产车间固废暂存区，地面做简单防渗处理; 已建. 鲜食玉米成品库房1; 占地面积为576m2，高度6m，建筑面积为576m2，一层，钢结构，最多能存储300万穗鲜食玉米。; 已建. 鲜食玉米成品库房2; 占地面积为1500m2，高度6m，建筑面积为1500m2，一层，钢结构，最多能存储1300万穗鲜食玉米。; 已建. 鲜食玉米成品库房3; 占地面积为416m2，高度9m，建筑面积为832m2，二层，钢结构，最多能存储400万穗鲜食玉米。; 已建. 灰渣间; 灰渣间位于锅炉房西侧，占地面积为4m2，高度4m，建筑面积为4m2，一层，钢结构，灰渣间地面做防渗处理，灰渣间密闭，日产日清，最大存储灰渣3t; 拟建. 燃料库; 燃料库位于锅炉房南侧，占地面积为48m2，高度4m，建筑面积为48m2，一层，钢结构，燃料库地面做防渗处理，燃料库密闭，最大存储生物质燃料50t。; 拟建. 辅助 工程; 办公室; 建筑面积为110m2，用于员工日常办公和休息; 已建. 食堂; 建筑面积为150m2; 已建. 锅炉房; 建筑面积为400m2，高7m，锅炉房内设置1台6t/h燃生物质蒸汽锅炉和1台4t/h燃生物质蒸汽锅炉，用于提供项目生产用蒸汽; 已建. 软化水处理间; 占地面积500m2，设置一套离子交换树脂。软化水装置处理能力为60t/h; 已建. 公用 工程; 给水工程; 本项目用水由市政供水管网提供。; 依托. 排水工程; 本项目锅炉排污水及软化处理废水用于锅炉房、灰渣间、厂区洒水降尘，不外排；生活污水进入厂区内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。清洗废水、车间地面冲洗废水暂存于30m3的密闭储罐内，每天由专用罐车拉运至五常市民泉污水处理有限公司处理，日产日清; 依托. 供电工程; 由电业局提供; 依托. 供热工程; 项目生产鲜食玉米的蒸汽由1台6t/h燃生物质蒸汽锅炉和1台4t/h燃生物质蒸汽锅炉提供，办公室供暖采用电取暖。; 已建. 环保 工程; 废气防治措施; 本项目4t/h、6t/h燃生物质蒸汽锅炉产生的烟气经1台布袋除尘器处理后经1根35m高烟囱（DA001）排放，布袋除尘器处理效率为99.2%，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉标准中燃煤锅炉要求。; 拟建. 采用封闭的灰渣间，灰渣间采用喷洒水降尘，处理效率70%。厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准的要求; 已建. 本项目玉米蒸煮工序会产生少量异味（以臭气浓度计），蒸煮工序产生异味在生产车间内散溢，加强车间通风，蒸煮工序异味对外环境影响较小。厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中臭气浓度20 (无量纲)标准限值。; 已建. 食堂安装油烟净化器进行净化，净化效率75%，油烟废气经油烟净化器处理后达标排放。; 拟建. 废水防治措施; 本项目锅炉排污水及软化处理废水用于锅炉房、灰渣间、厂区洒水降尘，不外排；生活污水进入厂区内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。清洗废水、车间地面冲洗废水暂存于30m3的密闭储罐内，每天由专用罐车拉运至五常市民泉污水处理有限公司处理，日产日清; 依托. 噪声防治措施; 采取厂房隔声、设备安装基础减振等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。; 已建. 固体废物防治措施; 生活垃圾由环卫部门统一处理；废纸箱及废包装袋集中收集外售综合利用；玉米叶、玉米须、不合格的果穗、青穗以及废弃玉米段集中收集，外售用作饲料；锅炉灰渣与布袋除尘器收尘集中收集于灰渣间，外售综合利用；除尘器废布袋、废离子交换树脂由厂家回收再利用。; 拟建. 依托工程; 五常市民泉污水处理有限公司; 五常市民泉污水处理有限公司位于五常市山河镇平安村（北纬44.7518°，东经127.2172°），设计处理能力为1万m3/d。五常市民泉污水处理有限公司采用“格栅+EBIS生化池+沉淀过滤+消毒”工艺，经处理后污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入拉林河。; 依托. 2、主要原辅材料 本项目主要原辅材料一览表详见表2-2，煤质分析报告见附件2。 表2-2本项目主要原辅材料一览表 序号; 类别; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 鲜食玉米生产线; 鲜玉米; 万穗; 2250; 4500t/a. 2; 包装; 玉米棒包装袋; 万个; 2000; 4000t/a，1穗/袋，外购. 3; 玉米棒包装纸箱; 万个; 200; 外购. 4; 燃料消耗; 鲜食玉米生产线生物质颗粒; t/a; 1665; 外购. 生产鲜食玉米过程生物质燃料用量 鲜食玉米蒸制采用2台燃生物质蒸汽锅炉提供蒸汽（分别为4t/h生物质蒸汽锅炉和6t/h生物质蒸汽锅炉），根据企业提供资料。蒸制工序所需蒸汽量为10t/h，本项目年运行60d，蒸制工序每天运行10h，则本项目年用蒸汽6000t，根据水的物理性质，1kg水汽化需要热量2260千焦，本项目生物质压块燃料热值取9.58MJ/kg（见附件2），锅炉热效率85%，通过热值平衡折算，生物质燃料使用量为（6000t×1000×2260KJ）KJ/a÷9580KJ/kg÷85%÷1000=1665t/a。小时最大燃料量2.78t/h。 3、主要产品方案 主要产品方案表见表2-3。 表2-3 主要产品方案表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 鲜食玉米; 万穗; 2000; 4000t/a，外售. 4、主要设备 本项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 高温灭菌锅; 套; 13; /. 2; 自动灌装机; 套; 18; /. 3; 清洗线; 条; 4; /. 4; 去头尾机; 条; 8; /. 5; 风干线; 条; 4; /. 6; 6t/h燃生物质蒸汽锅炉; 台; 1; /. 7; 喷码机; 台; 1; /. 8; 传送带; 条; 30; /. 9; 气吹式剥皮机; 台; 4; /. 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员200人，鲜食玉米年生产60天，一班制，每班10小时。 6、公用工程 （1）给水 生活用水：项目职工生活用水由市政管网供给。本项目员工为200人，年生产天数为60天，参照黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021），80L/人·d，则生活用水量16t/d，960t/a。 生产用水： ①车间地面冲洗用水：项目生产用水由市政管网供给。参照黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021），每平方米清洗用水按2L计算，鲜食玉米车间地面为2500m2，生产期间每天冲洗一次车间地面，冲洗用水量为日均5t，年生产天数为60天，年车间冲洗用水量为300t/a。 ②清洗用水：根据建设单位提供资料，本项目清洗用水量为30m³/d。 ③高温杀菌用水：根据建设单位提供资料，高温杀菌用水循环使用不外排，定期补水，循环量为63m³，补水量为6.3m³/a，0.105m³/d。 ④锅炉用水： 锅炉用水由市政管网供给。软化水处理装置为离子交换树脂，处理能力60m3/h。 本项目鲜食玉米生产过程中由4t/h、6t/h燃生物质蒸汽锅炉供应蒸汽蒸熟玉米，消耗蒸汽量为10t/h（100t/d），则锅炉补水量为10t/h（100t/d）。锅炉用水采用软化水处理装置进行水质软化处理，制水效率为84%。本项目软化水制备用水为13.3t/h（133t/d），锅炉用水为11.2t/h（112t/d），软化处理废水排放量2.1t/h（21t/d），锅炉排污水量为1.2t/h（12t/d）。 （2）排水 ①生活污水 本项目生活污水产生量按用水量的80%计，产生量为12.8t/d，768t/a，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。 ②车间地面冲洗废水 车间地面冲洗废水产生量按用水量的80%计，则冲洗废水产生量为4t/d，240t/a。 ③清洗废水 清洗废水产生量按用水量的80%计，则清洗废水产生量为24t/d，1440t/a。 ④锅炉排污水和软化处理废水 根据物料平衡，本项目软化处理废水排放量21t/d，锅炉排污水量为12t/d，锅炉排污水及软化处理废水排放量为33t/d，1980t/a。本项目锅炉排污水及软化处理废水用于锅炉房、灰渣间、厂区洒水降尘，不外排。 车间地面冲洗废水与清洗废水排放量为28t/d，清洗废水、车间地面冲洗废水污染物浓度较低，排入厂内30m3密闭储罐中储存，可以储存约1天的废水，日产日清，每日由专用罐车拉运至五常市民泉污水处理有限公司处理，废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及五常市民泉污水处理有限公司进水水质标准。 表2-5 项目用排水情况 编号; 用水项目; 用水量(m3/d); 消耗水量(m3/d); 排水项目; 排水量(m3/d); 排水去向. 1; 锅炉用水; 133; 100; 锅炉排污水; 12; 锅炉房、灰渣间、厂区洒水降尘，不外排. 软化处理废水; 21. 2; 车间地面冲洗 用水; 5.0; 1.0; 车间地面冲洗废水; 4.0; 由专用罐车拉运至五常市民泉污水处理有限公司处理. 3; 清洗用水; 30; 6.0; 清洗废水; 24. 4; 高温杀菌用水; 0.105; 0.105; /; /; /. 5; 生活用水; 16; 3.2; 生活污水; 12.8; 排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。. 6; 合计; 184.105; 110.305; /; 28; /. 图2-1 项目水量平衡图 单位：t/d （2）供热 ①生活供热：本项目办公室供暖采用电取暖。 ②生产用热：本项目生产鲜食玉米的蒸汽由1台6t/h燃生物质蒸汽锅炉和1台4t/h燃生物质蒸汽锅炉提供。 （3）供电 项目用电由当地电业局提供，能够满足本项目用电。 7、厂区平面布置 本项目锅炉房、燃料库、灰渣间位于厂区西北侧、防渗旱厕、鲜食玉米成品库房1、2、3位于厂区北侧、办公室、软化水处理间位于厂区东侧，鲜食玉米生产车间位于厂区中侧，食堂位于厂区南侧。厂区平面布置图见附图2。综上所述，本项目总图布置按照不同功能，合理分区布置，布置紧凑，节约用地，便于管理，同时满足工艺要求，平面布置基本合理。 8、环保投资 本项目总投资1000万，环保投资17万，环保投资占总投资比例为1.7%，本项目环保投资具体情况参见下表。 表2-6 环保投资一览表 类别; 治理对象; 防治措施; 投资 （万元）. 水污染治理; 废水; 30m3的密闭储罐+送至污水处理厂处理; 3. 大气污染治理; 废气; 锅炉烟气经布袋除尘器（效率99.2%）处理后通过35m高烟囱（DA001）排放；食堂安装油烟净化器进行净化，净化效率75%，油烟废气经油烟净化器处理后达标排放。; 10. 噪声污染防治; 设备噪声; 设备安装基础减振; 1.5. 固体废物; 生活垃圾; 1个垃圾桶，集中收集，交由市政部门处理; 0.5. 废纸箱及废包装袋; 暂存于生产车间固废暂存区，集中收集，外售综合利用; 0.5. 玉米叶、玉米须、不合格的果穗、青穗以及废弃玉米段; 暂存于生产车间固废暂存区，集中收集，外售用作饲料; 0.5. 锅炉灰渣与布袋除尘器收尘; 封闭灰渣间; 1.0. 除尘器废布袋、废离子交换树脂; 由厂家回收再利用; /. 环保投资合计（万元）; 17. 总投资（万元）; 1000. 占总投资比例（%）; 1.7. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期工程分析 运营期工艺流程及产污节点图如下： 图2-2 生产工艺流程及产排污节点图 生产工艺简述： 1）原料的采收：一般鲜玉米品种的采摘期为花丝抽出后的23-25天。此时玉米处乳熟期，加工品质最佳。采摘后鲜玉米应及时运送到加工厂进行加工，防止雨淋和曝晒，并最大限度地降低机械损伤。将玉米藏通风凉爽处短时存放，切不可堆积。从采摘到加工间的时间一般应控制在8小时之内，提倡边采收边加工。 2）剥皮：采用机械剥皮，直接剥去苞叶，在剥包过程中应除净玉米须。项目玉米均为鲜玉米，剥皮无灰尘产生，该工序产生的主要污染物为玉米叶、玉米须固废以及机械设备噪声。 3）挑选、切尖、去尾：根据产品标准，去除畸形，短小等不能加工的果穗，同时挑出成熟度不适宜及严重脱粒、干瘪、有病虫害的青穗。用去头尾机将鲜玉米穗的头尾按各产品要求的长度严格控制在17厘米、14厘米、12厘米左右。这些淘汰的果穗和废弃玉米段可作加工其他产品的原料开发利用。该工序产生的污染物为不合格的果穗、青穗、废弃玉米段以及机械设备噪声。 4）清洗：将鲜玉米穗放入清水中冲洗5分钟。该工序产生的污染物为清洗废水及设备噪声。 5）真空包装：将清洗后的鲜玉米穗真空包装，1穗1袋。该工序产生的污染物为废弃包装袋及设备噪声。 6）高温灭菌：高温灭菌工艺控温为120度，时间25分钟。高温灭菌过程使酶失活，由于嫩穗存在多种酶，即使在冷冻的低温下也不失活。酶的存在可使体内营养遭到破坏，为此，必须进行熟制。可以杀死田间附着在果穗表面的微生物以及虫卵。以确认加工食品的卫生与食用安全。使鲜玉米组织内的空气被排挤出去，可减少冻结时冰晶形成的膨胀压力，增加对膨胀压的抵抗力。排除鲜玉米体内的空气，相应减轻原料的氧化程度，以利于保存产品的色泽及营养。熟制后防止了鲜玉米加工产品的老化。有部分熟食的作用。增加口感。该工序产生的污染物为高温杀菌异味及设备噪声。 7）风干：将高温灭菌的鲜玉米进行风干。该工序产生的污染物为设备噪声。 8）检验、打码：检验鲜玉米穗的外观是否符合质量标准的要求，并在包装袋上打码，封口标注生产日期。 9）入库：将速冻鲜玉米穗放入库内贮存。 10）装箱、出售：将检验合格的鲜食玉米穗装箱打包。该工序产生的污染物为废弃包装箱。 11）通用工序：高温杀菌工序用蒸汽由1台4t/h和1台6t/h燃生物质蒸汽锅炉提供，锅炉产生的污染物为锅炉烟气、锅炉排污水、锅炉灰渣、布袋除尘器收尘、废布袋、废离子交换树脂以及风机水泵噪声。 主要污染工序： 本项目营运期主要污染物为废水、废气、噪声和固体废物，根据工程工艺分析，项目运营期主要污染源分布情况见表2-7。 表2-7 营运期主要污染工序一览表 序号; 污染物类型; 生产线; 产污环节; 污染因子. 1; 废气; 鲜食玉米; 高温杀菌异味G1; 臭气浓度. 锅炉烟气G2; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度. 生活; 食堂G3; 油烟. 2; 废水; 鲜食玉米; 清洗废水W1; COD、NH3-N、BOD5、SS. 锅炉排污水及软化水废水W2; COD. 生活; 生活污水W3; COD、NH3-N. 3; 噪声; 鲜食玉米; 剥皮机噪声N1; 机械噪声. 去头尾机噪声N2; 机械噪声. 清洗线噪声N3; 机械噪声. 真空包装噪声N4; 机械噪声. 高温灭菌噪声N5; 机械噪声. 风干线噪声N6; 机械噪声. 水泵、锅炉风机N7; 机械噪声. 4; 固体废物; 鲜食玉米; 玉米叶、玉米须S1; 玉米叶、玉米须. 不合格的果穗、青穗、废弃玉米段S2; 不合格的果穗、青穗、废弃玉米段. 废弃包装袋S3; 废弃包装袋. 废弃包装箱S4; 废弃包装箱. 锅炉灰渣S5; 锅炉灰渣. 布袋除尘器收尘S6; 布袋除尘器收尘. 废布袋S7; 废布袋. 废离子交换树脂S8; 废离子交换树脂. 生活; 生活垃圾S9; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1.基本情况 - 本项目于2023年5月开始建设，目前建成建构筑物为鲜食玉米生产车间1座、鲜食玉米成品库房3座、锅炉房1座、灰渣间1座、燃料库1座、软化水处理间1座、办公室1座、食堂1座，已购置1台6t/h燃生物质蒸汽锅炉，配套环保措施未建设完成。企业未投产，已建成内容见下表2-8。 表2-8 项目工程组成一览表 工程 类别; 项目名称; 工程建设内容及规模; 备注. 主体工程; 鲜食玉米生产车间; 占地面积为2500m2，高度8m，建筑面积为2500m2，1层建筑，内设4条玉米加工生产线，车间包括玉米加工（扒皮、切割）、高温灭菌、风干、包装等工序，内设剥皮机、去头尾机、清洗线、风干线、高温灭菌锅、传送带等; 已建. 储运 工程; 鲜食玉米一般固废暂存区; 位于生产车间内，占地面积为30m2，地面做简单防渗处理; 已建. 鲜食玉米成品库房1; 占地面积为576m2，高度6m，建筑面积为576m2，一层，钢结构，最多能存储300万穗鲜食玉米。; 已建. 鲜食玉米成品库房2; 占地面积为1500m2，高度6m，建筑面积为1500m2，一层，钢结构，最多能存储1300万穗鲜食玉米。; 已建. 鲜食玉米成品库房3; 占地面积为416m2，高度9m，建筑面积为832m2，二层，钢结构，最多能存储400万穗鲜食玉米。; 已建. 辅助 工程; 办公室; 建筑面积为110m2，用于员工日常办公和休息; 已建. 食堂; 建筑面积为150m2; 已建. 锅炉房; 建筑面积为400m2，高7m，锅炉房内设置1台6t/h燃生物质蒸汽锅炉，用于提供项目生产用蒸汽; 已建. - 2.原有环境污染问题 - 本项目未投产运营，不存在原有污染问题。 - 3.整改措施 - ①在锅炉房内建设封闭的灰渣间和燃料库，地面做简单防渗处理。 - ②配制30m3的密闭储罐，用于暂存清洗废水、车间地面冲洗废水。 - ③配置布袋除尘器+35m高烟囱 - ④食堂安装油烟净化器。净化效率不低于75%。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2021年》，2021年哈尔滨市环境空气质量有效监测天数365天，达标310天，达标率84.9%。其中优135天，良175天，超标55天；其中轻度污染40天，中度污染10天，重度污染5天。超标天数中首要污染物42天为细颗粒物，11天为臭氧，1天为可吸入污染物，1天为二氧化氮。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/ (μg/m3); 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年均值; 37; 35; 105.71%; 超标. 日均值第95百分位数; 95; 75; 126.67%; 超标. PM10; 年均值; 57; 70; 81.43%; 达标. 日均值第95百分位数; 118; 150; 78.67%; 达标. NO2; 年均值; 31; 40; 77.50%; 达标. 日均值第98百分位数; 57; 80; 71.25%; 达标. SO2; 年均值; 16; 60; 26.67%; 达标. 日均值第98百分位数; 38; 150; 25.33%; 达标. CO; 日均值第95百分位数; 1.2mg/m3; 4.0mg/m3; 30.00%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 128; 160; 80.00%; 达标. 哈尔滨市区环境空气代表点的监测结果表明，该地区空气污染物PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，为不达标区。采暖期污染物排放远超环境承载能力为主要原因，秋冬季气象条件总体不利导致重污染天气频现，春季清除秸秆根茬产生一定影响，区域性污染与本地排放叠加加重了重污染程度。 （2）特征污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，本项目的特征污染物为总悬浮颗粒物，根据黑龙江天福环保监测有限公司于2023年08月03日出具的《黑龙江昊瑞食品有限公司建设项目检测报告》（监测时间为2023年07月28日～2023年08月01日），具体检测结果如下： ①监测因子 根据本项目污染物排放特点及拟建厂址周围的环境特征，确定补充监测因子为：总悬浮颗粒物。 ②监测点位 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）中要求，在厂区下风向10m布设1个监测点位，布点图见图3-1。 图3-1 本项目监测点位示意图 表3-2 大气其他污染物补充监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标（度）; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（ ）. X; Y. 厂区下风向10m处; 127.05489054; 45.23481654; 总悬浮颗粒物; 日均值; NE; 10. 表3-3 大气其他污染物环境质量现状表（监测结果） （单位：mg/m3） 名称; 污染物; 评价标准; 浓度范围; 最大占标率%; 超标率%; 达标情况. 厂区下风向10m处; 总悬浮颗粒物; 0.3; 0.104~0.119; 39.7; 0; 达标. 由上表可知，本项目厂区下风向10m处总悬浮颗粒物日均值最大值为0.119mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP日均值0.3mg/m3标准要求。本项目所在区域环境空气质量良好。 （3）环境空气质量现状评价结论 本项目所在区域为环境空气质量不达标区。监测结果表明，本项目厂区下风向10m处总悬浮颗粒物日均值度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 本项目位于黑龙江省哈尔滨市五常市八家子乡八家子村，最近水体为东小河子，最终汇入阿什河。位于马鞍山水文站-阿城市与哈尔滨市交界范围内，根据《全国重要江河湖泊水功能区划》（2011-2030），马鞍山水文站-阿城市与哈尔滨市交界为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2021年》公布的数据统计结果，2021年阿什河河口内监测断面水质现状为Ⅳ类，现状水体质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、声环境质量现状 （1）根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2021年》，2021年哈尔滨市各县(市)城镇区域声环境平均等效声级及范围为50.9~66.4分贝，方正县平均等效声级最低，为50.9分贝；五常市最高，为66.4分贝。宾县、方正县、寿县和依兰县区域声环境质量为较好(二级)，木兰县、巴彦县、通河县和尚志市为一(三级)，五常市为差(五级)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （2）补充监测 本项目厂界外周边50米范围内声环境保护目标为八家子村，本次监测选取东侧、南侧、西侧、北侧最近距离敏感点作为代表性监测点，委托黑龙江天福环保监测有限公司2023年7月28日对项目所在区域进行监测。在厂区东侧、南侧、西侧、北侧八家子村设置4监测点位，监测点基本信息见表3-4，监测点位见图3-2，评价结果见表3-5。 表3-4 补充监测点位基本信息 监测点 名称; 监测点坐标/（度）; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. 经度; 纬度. ▲1八家子村（厂区东侧）; 127.05585945; 45.23439161; Leq; 2023年7月28日; E; 6. ▲2八家子村（厂区南侧）; 127.05480411; 45.23304047; Leq; 2023年7月28日; S; 7. ▲3八家子村（厂区西侧）; 127.05336142; 45.23366460; Leq; 2023年7月28日; W; 20. ▲4八家子村（厂区北侧）; 127.05479364; 45.23482389; Leq; 2023年7月28日; N; 5. 图3-2 本项目噪声监测点位图 本项目声环境质量现状监测结果见表3-5。 表3-5 本项目声环境质量评价结果 检测点位; 2023年07月28日; 评价标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. ▲1八家子村（厂区东侧）; 54dB; 44dB; 60dB; 50dB. ▲2八家子村（厂区南侧）; 55dB; 44dB. ▲3八家子村（厂区西侧）; 53dB; 43dB. ▲4八家子村（厂区北侧）; 52dB; 41dB. - 声环境保护目标噪声监测点昼间、夜间监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准限值，项目所在区域声环境质量良好。 4、生态环境 本项目用地为建设用地，用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 5、土壤环境 本项目属于鲜食玉米加工项目，不存在土壤污染途径，因此，不进行土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 本项目位于黑龙江省哈尔滨市五常市八家子乡八家子村，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区。本项目大气环境保护目标见下表3-6。 表3-6 大气环境保护目标 名称; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 八家子村（厂区东北侧）; 127.05488515; 45.23474851; 居住区; 村民; GB3095-2012二类区; NW; 5. 八家子村（厂区西南侧）; 127.05463728; 45.23339907; 居住区; 村民; SW; 6. 乐乐幼儿园; 127.05020071; 45.23248244; 幼儿园; 师生; SW; 260. 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内存在民意乡卫生院声环境保护目标。 表3-7 声环境保护目标 环境 要素; 敏感目标; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m; 人数/户数; 环境功能. 声环境; 八家子村（厂区东北侧）; NW; 5-50; 20人/6户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 声环境; 八家子村（厂区西南侧）; SW; 6-50; 30人/8户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物保护对象。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 （1）施工期 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值。 （2）运营期 本项目运营期锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉标准；厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值；厂界恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，见表3-8、3-9、3-10。 表3-8 锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014） 燃煤锅炉; 控制项目; 大气污染物排放浓度限值; 执行标准. 颗粒物; 30mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉标准. 二氧化硫; 200mg/m3. 氮氧化物; 200mg/m3. 汞及其化合物; 0.05mg/m3. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 表3-9 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 排放源; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 颗粒物; 无组织; 周界外浓度最高点：1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表3-10 恶臭污染物排放标准排放限值（GB14554-93） 污染源; 污染物; 厂界浓度限值; 执行标准. 厂界; 臭气浓度; 20（无纲量）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求. 2.废水 本项目运营期清洗废水与车间地面冲洗废水暂存密闭储罐，由专用罐车拉运至五常市民泉污水处理有限公司处理。清洗废水与车间地面冲洗废水需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及五常市民泉污水处理有限公司进水水质标准。 表3-11 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 序号; 控制项目; 三级标准. 1; COD; 500. 2; SS; 400. 3; 氨氮; -. 4; BOD5; 300. 表3-12 五常市民泉污水处理有限公司进水水质标准 序号; 控制项目; 三级标准. 1; COD; 350. 2; BOD5; 200. 3; SS; 300. 4; 氨氮; 25. 5; 总磷; 4. 6; 总氮; 40. 3.噪声 本项目施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类标准。标准值见下表。 表3-13 噪声排放标准 类别; 标准名称及级（类）别; 污染 因子; 标准值. 单位; 数值. 噪声; 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 噪声; dB(A); 昼间; 70. 夜间; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 噪声; dB(A); 昼间; 60. 夜间; 50. 4.固体废物 一般工业固体废物如污泥等执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 在满足浓度达标的前提下，实行总量控制。本项目建成后，总量控制指标如表3-14，总量计算过程见附件1。 表3-14 总量控制表 单位：t/a 名称; 预测排放量; 核定排放总量. 烟尘; 0.216; 0.232. SO2; 0.48; 1.23. NOX; 1.39; 1.54. COD; 0.173; 0.588. 氨氮; 0.013; 0.042. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工期大气污染防治措施 为使施工过程中产生的粉尘和废气对周围环境空气的影响降低到最低程度，建议采取以下防护措施： ①在施工作业现场设置围挡。容易产生粉尘的施工过程应洒水作业，使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土也应经常洒水防止粉尘、扬尘；填土方时首先剥离表土，妥善保管。回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬； ②加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积； ③应使用预拌混凝土，粉性物料采取封闭、遮盖等措施。运输车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民区等敏感区行驶； ④运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前应先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面； ⑤对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘； ⑥施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧； ⑦施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。 经上述治理后，施工期产生的粉尘、扬尘对环境空气及敏感点的影响较小。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求。 二、施工期废水防治措施 本项目施工期的装修、材料冲洗以及使用的挖掘机械、运输机械和其他辅助机械，在作业和维护时有可能发生油料外溢、渗漏，通过雨水冲刷等途径，流入受纳水体使受纳水体SS、COD、油类含量增高，DO下降，会引起水体污染。 施工废水经过沉淀池处理后用于施工场地压尘，禁止散排，对环境影响很小。施工期施工人员的生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。经过这些措施，本工程施工期对地表水环境的影响将大大减小。 三、施工期噪声防治措施 项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工噪声控制在昼间70dB（A），夜间控制在55dB（A）。根据调查本项目的主要噪声源如下表。 为减轻施工噪声对周围环境的影响，工程拟采取如下具体措施： （1）选用低噪声机械、设备是从声源上对噪声进行控制，淘汰高噪声施工机械， 推广使用低噪声的施工机械，产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对控制施工噪声的影响很有效，如液压机械较燃油机械平稳，噪声低 10dB（A）以上。夜间 22 时至次日 6 时禁止施工。 （2）合理布置施工现场，尽量将高噪声机械布置在远离厂界位置。 （3）施工单位加强施工期的管理，选用低噪声设备，高噪声设备设置隔声罩或消声装置。 （4）运输车辆经过场界周围环境敏感目标时，减速缓行，禁止鸣笛，夜间（22:00~6:00）停运。 在严格落实以上噪声防治措施的前提下，本项目施工期噪声不会对周围环境造成明显影响，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对声环境影响较小。 四、施工期固体废物防治措施 固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废装修建筑材料，生活垃圾主要是施工人员废弃物品。 建筑垃圾应分类收集，其中可以回收利用的出售综合利用，节约资源；不可利用建筑垃圾外运到有关部门指定的建筑固废倾倒场，不得随意堆放；施工人员生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一清运。 综上所述，施工期间对环境会产生一些不利影响。由于施工期较短，施工期对环境所产生的不利影响随着施工的结束而消除。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1 正常工况废气产生及排放情况 本项目运营期产生的废气主要为锅炉烟气，污染物为颗粒物、SO2、NOx；高温杀菌工序异味，污染物为臭气浓度；灰渣储存产生的粉尘，污染物为颗粒物；食堂油烟。 废气产生及排放情况见表4-1。 表4-1 锅炉烟气产生及排放情况一览表 产排污环节; 污 染 物 种 类; 产生情况; 废气量m3/h; 排 放 形 式; 治理设施; 排放情况; 排放时间 （h）; 标准值 排放浓度 mg/m3. 浓度; 产生量; 处理能力、收集效率、治理工艺去除率; 是否为可行 技术; 浓度; 排放量. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 锅炉烟气; 颗粒物; 3495; 45.0; 27; 12886; 有 组 织; 布袋除尘器+35m烟囱（除尘效率99.2%）; 是; 28.0; 0.36; 0.216; 600; 30. SO2; 62.1; 0.80; 0.48; 62.1; 0.80; 0.48; 200. NOx; 180; 2.32; 1.39; 180; 2.32; 1.39; 200. 蒸煮; 臭气浓度; /; /; /; /; 无 组 织; 加强车间通风; 是; /; /; /; 1440; 20. 灰渣间; 颗粒物; /; 0.034; 0.049; /; 无 组 织; 洒水降尘; 是; /; 0.01; 0.015; 1440; 1.0. 食堂; 油烟; 6.67; 0.04; 0.0072; 6000; 有 组 织; 油烟净化设施筒（效率75%）; 是; 1.67; 0.01; 0.0018; 180; 2.0. 源强计算过程： （1）锅炉烟气 锅炉烟气污染物排放量核算根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），本次评价烟气量、SO2、NOx源强计算如下： a.烟气量计算： 理论空气量： 式中：V0——理论空气量，m3/kg； Car——收到基碳的质量分数，30.06%； Sar——收到基硫的质量分数，0.04%； Har——收到基氢的质量分数，3.17%； Oar——收到基氧的质量分数，26.12%。 经计算，本项目燃料产生的理论空气量为2.643m3/kg。 VRO2—烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/kg； Car—收到基碳的质量分数，%， Sar—收到基硫的质量分数，%， VN2—烟气中氮气量，m3/kg； Nar—收到基氮的质量分数，%，本次评价取0.32； V0—理论空气量，m3/kg； Vg—干烟气排放量，m3/kg； α—过量空气系数，1.75。 则Vg=4.635m3/kg，4t/h和6t/h燃生物质蒸汽锅炉燃料耗量为2.78t/h，1665t/a。则烟气量为12886Nm3/h。 b、烟尘排放量计算公式 式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t/h； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t/h； —燃料收到基灰分的质量分数，%，（本次评价取3.06） dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，本次评价取45； —除尘效率，%，本次评价取99.2。 Cfh—飞灰中的可燃物含量，%，本次评价取15。 本项目鲜食玉米和速冻玉米的年运行时间为600h。4t/h和6t/h燃生物质蒸汽锅炉燃料耗量为2.78t/h，1665t/a，则烟尘产生量为45.0kg/h，27t/a，产生浓度为3495mg/m3；烟尘排放量为0.36kg/h，0.216t/a，排放浓度为28.0mg/m3。 c、SO2排放量计算公式 式中：Eso2—核算时段内二氧化硫排放量，t/h； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t/h； —燃料收到基全硫含量，%，本次评价取0.04； —脱硫效率，%，本次评价取0； —锅炉机械未完全燃烧热损失，%，本次评价取10； —燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，本次评价取0.4。 本项目鲜食玉米和速冻玉米的年运行时间为600h。4t/h和6t/h燃生物质蒸汽锅炉燃料耗量为2.78t/h，1665t/a，则SO2产生量为0.80kg/h，0.48t/a，产生浓度为62.1mg/m3；SO2排放量为0.80kg/h，0.48t/a，排放浓度为62.1mg/m3。 d、NOx源强计算 ③氮氧化物 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOX—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；根据锅炉厂家提供的资料，本项目取180mg/m3； Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3，取7731600； ηNOX—脱硝效率，%，取0； 则4t/h和6t/h燃生物质蒸汽锅炉烟气中NOx产生量为2.32kg/h，1.39t/a，产生浓度为180mg/m3；NOx排放量为2.32kg/h，1.39t/a，排放浓度为180mg/m3。 # （2）高温杀菌工序异味 本项目鲜食玉米生产线在玉米高温杀菌工序会产生少量异味（以臭气浓度计），本项目运营期产生的异味主要由玉米蒸制加热时热气，因现阶段国家无异味的产排污计算系数，故无法进行定量分析，高温杀菌工序产生异味在生产车间内散溢，加强车间通风，高温杀菌工序异味对外环境影响较小。厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中臭气浓度20 (无量纲)标准限值。 （3）灰渣储存产生的粉尘 本项目灰渣间位于锅炉房内，灰渣由封闭汽车外运。灰渣间采用喷洒水降尘，处理效率70%。参照《逸散性工业粉尘控制技术》电厂转运及运输过程中粉尘产生情况，即0.02kg/t转运量～0.5kg/t转运量，本项目以0.5kg/t转运量估算。本项目灰渣产生量为98.0t/a，灰渣储存过程中粉尘产生量为0.049t/a（0.034kg/h），经处理后粉尘排放量为0.015t/a（0.01kg/h）。 （4）食堂油烟 本项目食堂参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的规定，食堂设4个灶头，属于中型饮食业单位。就餐人数200人，食堂油量按0.03kg/人·天计，运营期为60天，则总耗油量360kg/a。不同的烧炸工况下油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，因此油的平均挥发量为总耗油量的2%，挥发量约为0.0072t/a。烹饪时间按3h/d计，灶头基准总排风量按6000m3/h计，则油烟产生量为0.04kg/h、产生浓度6.67mg/m3。采用油烟净化设施对食堂油烟进行处理，油烟净化设施净化效率按75%计，油烟废气经过油烟净化器进行治理后油烟排放浓度约为1.67mg/m3，排放量为0.0018t/a。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3标准限值规定。油烟通过专业排气筒附屋顶排放，对周边环境空气影响较小。 1.2 非正常工况 非正常排放是指装置在生产运行阶段的停电、停车检修维护和环保设施故障中产生的“三废”排放等情况。 本项目建成后，锅炉烟气的废气处理设施为布袋除尘器+35m烟囱。非正常工况排放见表4-2。 表4-2 本项目非正常工况下污染物排放状况一览表 非正常 排放源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/mg/m3; 非正常排放速率/kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 6t/h燃生物质蒸汽锅炉烟囱DA001; 布袋除尘器+35m烟囱（除尘效率70%）; 颗粒物; 1048.5; 13.5; 1; 2. SO2; 62.1; 0.80; 1; 2. NOx; 180; 2.32; 1; 2. 由以上分析可知，当废气处理设施故障，出现非正常排放时，其污染物的排放量远远大于正常工况污染物的排放量，烟尘浓度将大幅增加，因此，企业应采取有效的环保安全措施，如下： ①定期加强设备检查及检修等。 ②一旦设备处理效率大幅降低或者失效，企业立即停工检修，检修满足要求后再重新启动。 ③加强厂区监测，落实监测计划，加强设备管理，尽量避免非正常工况下非正常排污情况发生。 - 1.3 废气排放口信息 - 排放口基本信息见表4-3。 表4-3 排放口信息汇总表 编号; 名称; 地理坐标; 排气筒 高度/m; 内径 （m）; 烟气温度 /℃; 管理类别. E(°); N(°). DA001; 6t/h燃生物质蒸汽锅炉烟囱; 127.05391067; 45.23434592; 35; 0.7; 120; 一般排放口. DA002; 食堂排气筒; 127.05491725; 45.23356970; 高于屋顶; 0.3; 30; /. 1.4 污染物防治措施可行性及达标排放情况分析 （1）防治措施可行性分析 ①除尘措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018），《工业锅炉污染防治可行技术指南》(HJ 1178-2021)，本项目选用的布袋除尘器除尘效率为99.2%，根据其结构简单，维护操作方便，可以保证高净化效率的同时价格较低，对于经济、技术方面上是可行的。 （2）废气达标排放情况分析 经计算，本项目蒸汽锅炉烟气经布袋除尘器处理后，颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别为28.0mg/m3、62.1mg/m3、180mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉标准要求（颗粒物30mg/m3，二氧化硫200mg/m3，氮氧化物200mg/m3），厂界无组织排放的颗粒物烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物：1.0mg/m3）。厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中臭气浓度20 (无量纲)标准限值。食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3标准限值规定。 1.5 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），并结合本项目的实际排污状况制定废气监测计划。 表4-4 营运期废气监测计划表 污染源; 监测指标; 监测点; 监测频次; 执行排放标准. 4t/h、6t/h燃生物质蒸汽锅炉; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度; 烟囱DA001; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉标准. 无组织; 颗粒物; 企业边界; 1次/季; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值. 无组织; 臭气浓度; 企业边界; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中臭气浓度标准限值. |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、废水 2.1 废水产生及排放情况 本项目废水主要为生活污水、车间地面冲洗废水、清洗废水、锅炉排污水和软化处理废水。 - 生活污水 本项目生活污水产生量按用水量的80%计，产生量为12.8t/d，768t/a，主要污染物浓度及产生量为COD 300mg/L、NH3-N 30mg/L。本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。 （2）生产废水 ①车间地面冲洗废水：车间地面冲洗废水产生量按用水量的80%计，则车间地面冲洗废水产生量为4t/d，240t/a；冲洗废水主要污染物为SS，类比同类项目，车间地面冲洗废水SS产生浓度为300mg/L，SS产生量为0.072t/a。 ②清洗废水：清洗废水产生量按用水量的80%计，则清洗废水产生量为24t/d，1440t/a；主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS，排放浓度类比《黑龙江亨泰农业综合开发有限公司鲜食玉米加工项目竣工环境保护验收监测报告表》，类比工艺及原料均一致，原料为玉米棒，工艺均为鲜食玉米加工（包含清洗及在锅内采用蒸汽进行蒸煮工艺），均无污水处理站，类比COD排放浓度为120mg/L，氨氮排放浓度为9.09mg/L，SS排放浓度为85mg/L，BOD5排放浓度为45.1mg/L，则项目清洗废水中COD产生量为0.173t/a，氨氮产生量为0.013t/a，SS产生量为0.122t/a，BOD5产生量为0.065t/a。 ③锅炉排污水及软化处理废水：根据物料平衡，本项目软化处理废水排放量21t/d，锅炉排污水量为12t/d，锅炉排污水及软化处理废水排放量为33t/d，1980t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号），4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量，化学需氧量产污系数为30g/t原料可知，本项目年燃料量1665t，故锅炉排污水及软化处理废水中COD产生浓度为25.0mg/L，产生量为0.05t/a。本项目锅炉排污水及软化处理废水用于锅炉房、灰渣间、厂区洒水降尘，不外排。 清洗废水、车间地面冲洗废水暂存于30m3的密闭储罐内。清洗废水、车间地面冲洗废水污染物浓度较低，每天由专用罐车拉运至五常市民泉污水处理有限公司处理，日产日清。 表4-5 废水污染物排放情况表 排放源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 去除 效率 （%）; 污染物排放; 排放时间 h. 核算方法; 产生废水量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 核算方法; 排放废水量m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; COD; 系数法; 768; 300; 0.23; /; /; 物料平衡法; 768; 300; 0.23; 600. 氨氮; 30; 0.023; /; /; 30; 0.023. 锅炉排污水及软化处理废水; COD; 系数法; 1980; 25.0; 0.05; /; /; 物料平衡法; 1980; 25.0; 0.05; 600. 车间地面冲洗废水; SS; 类比法; 240; 300; 0.072; /; /; 240; 300; 0.072; 120. 清洗废水; COD; 系数法; 1440; 120; 0.173; /; /; 1440; 120; 0.173; 600. 氨氮; 9.09; 0.013; /; 9.09; 0.013. SS; 85; 0.122; /; 85; 0.122. BOD5; 45.1; 0.065; /; 45.1; 0.065. 污水储罐混合废水; COD; /; 1680; 103; 0.173; /; /; /; 1680; 103; 0.173; 600. 氨氮; 7.74; 0.013; 7.74; 0.013. SS; 115.5; 0.194; 115.5; 0.194. BOD5; 38.7; 0.065; 38.7; 0.065. 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 废水; COD、 BOD5、氨氮、 SS; 五常市民泉污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; -; -; -; DW001; 是 否; 企业总排 雨水总排 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放. 表4-7 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标（°）; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L）. 1; DW001; 127.05391064; 45.23419100; 0.168; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; /; 五常市民泉污水处理有限公司; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）. 2.2 本项目排水进入五常市民泉污水处理有限公司可行性分析 五常市民泉污水处理有限公司（五常市泽能环保技术有限公司）2021年10月取得排污许可证，排污许可编号为91230184MA1F51YJ4F001U。五常市民泉污水处理有限公司位于五常市山河镇平安村（北纬44.7518°，东经127.2172°），设计处理能力为1万m3/d，剩余处理能力为0.1万m3/d。采用“格栅+EBIS生化池+沉淀过滤+消毒”工艺，经处理后污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入拉林河。设计进水指标COD浓度为350mg/L，BOD5浓度为200mgL，NH3浓度为25mg/L，总氮浓度为40mg/L，总磷浓度为4mg/L，SS浓度为300mg/L，本项目污水日排放量为28m3，远小于污水处理厂日处理规模，废水浓度及排放量满足污水处理厂要求，因此，项目废水排入五常市民泉污水处理有限公司可行。 2.3 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并结合本项目的实际排污状况制定废水监测计划。 表4-8 水环境监测要求 序号; 污染源名称; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 1; 废水; 总排口; COD、SS、氨氮、BOD5; 1次/季; 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准要求及五常市民泉污水处理有限公司进水水质标准. 2.4 污染物防治措施可行性及达标分析 本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。锅炉排污水及软化处理废水用于锅炉房、灰渣间、厂区洒水降尘，不外排。车间地面冲洗废水、清洗废水混合后，COD排放浓度为103mg/L，氨氮排放浓度为7.74mg/L，SS排放浓度为115.5mg/L，BOD5排放浓度为38.7mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及五常市民泉污水处理有限公司进水水质标准，项目废水暂存厂区30m³密闭储罐，每天由专用罐车拉运至五常市民泉污水处理有限公司处理，经五常市民泉污水处理有限公司处理达标后排放，属于可行技术。 2.5 污水运输方案及管控要求 运输方案：本项目生产废水为间歇排放，暂存于密闭储罐内，每天委托有资质单位采用密闭罐车进行转移运输，按照制定的运输路线进行运输，保证运输的废水均达到接收单位进行安全处理。待项目建成后，签订合作协议。 废水外运的管控要求：每次运输废水做好台账记录，记录废水运输频次，运输水量、运输时间，留存每次转移运输废水的照片；运输人员应当接受专业培训，预防人为因素造成废水外漏风险；运输单位应制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施；运输时发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害。 2.6 环境影响评价结论 本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。锅炉排污水及软化处理废水用于锅炉房、灰渣间、厂区洒水降尘，不外排。车间地面冲洗废水、清洗废水暂存厂区30m³密闭储罐内，每天由专用罐车拉运至五常市民泉污水处理有限公司处理，经五常市民泉污水处理有限公司处理达标后排放。本项目产生的废水中COD、氨氮、SS、BOD5、pH的排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及五常市民泉污水处理有限公司进水水质标准。本项目产生的废水对地表水体环境影响较小。 3、噪声 3.1 噪声影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期噪声主要来自生产等机械设备、风机、水泵等产生的噪声，噪声值在70-90dB(A)之间。噪声源强见表4-9。 表4-9 主要设备噪声源一览表 单位：dB(A) 生产 工序; 噪声源; 数量 （台）; 声源 类型; 噪声声源; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间（h）. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 锅炉; 风机; 2; 频发; 类比法; 90; 建筑物隔声、基础减振; 25; 物料衡算法; 65; 600. 软化水设备; 水泵; 2; 频发; 90; 25; 65. 生产; 高温灭菌锅; 13; 频发; 75; 25; 50. 自动灌装机; 18; 频发; 80; 25; 55. 清洗线; 4; 频发; 80; 25; 55. 去头尾机; 8; 频发; 75; 25; 50. 风干线; 4; 频发; 70; 25; 45. 气吹式剥皮机; 4; 频发; 85; 25; 60. （2）评价标准和评价方法 评价标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，评价方法为噪声源经治理后所确定的发声建筑物外1m处虚拟点声源强度，按照点声源随距离增加的衰减规律预测至厂界外1m处的噪声强度，分析其是否达标。 （3）预测模式 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中 Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中 Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中 Lp(r)、Lp(r0)——距声源r、r0处的等效A声级，dB（A）； r、r0——接收点距声源的距离，m。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中 Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中 Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （4）预测结果 噪声预测采用网格布点法，建立直角坐标系，厂界噪声预测结果见表4-10、4-11。由表4-10、4-11可知，厂界昼间、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。环境保护目标噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 表4-10 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 点位; 贡献值; 执行标准. 昼间; 夜间. 厂界东侧; 36.0; 36.0; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 厂界南侧; 33.4; 33.4. 厂界西侧; 32.9; 32.9. 厂界北侧; 35.4; 35.4. 表4-11 环境保护目标噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 背景值; 贡献值; 预测值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 八家子村（厂区东侧）; 54; 44; 35.0; 35.0; 54.1; 44.5; 符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 八家子村（厂区南侧）; 55; 44; 36.4; 36.4; 55.1; 44.7. 八家子村（厂区西侧）; 53; 43; 32.1; 32.1; 53.0; 43.3. 八家子村（厂区北侧）; 52; 41; 34.3; 34.3; 52.1; 41.8. 3.2 噪声污染防治措施 本项目采用基础安装减振垫，厂房隔声等降噪措施，可以有效降低本项目运营期设备噪声对周边环境的不利影响。 3.3 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），结合本项目的实际排污状况，制定并实施切实可行的环境监测计划。具体监测计划见下表。 表4-12 噪声监测计划一览表 序号; 环境 要素; 监测点位; 监测 指标; 监测频次; 执行标准. 1; 声环境; 厂界四周外1m布设4个点; 噪声; 每季度开展1次昼夜监测; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。. 4、固体废物 4.1 固体废物产生及排放情况 表4-13 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 固体废物名称; 固废代码; 固体废物属性; 产生情况; 处置措施; 最终 去向. 核算 方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 生活区; 垃圾箱; 生活垃圾; /; 生活垃圾; 类比法; 6; /; 6; 市政环卫统一处置. 生产区; 生产线; 废纸箱及废包装袋; 130-001-39; 一般工业固体废物; 类比法; 0.2; 0.2; 集中收集，外售综合利用。. 玉米叶、玉米须; 130-001-34; 系数法; 50; 50; 集中收集，外售用作饲料。. 不合格的果穗、青穗; 130-001-34; 系数法; 225; 225; 集中收集，外售用作饲料。. 废弃玉米段; 130-001-34; 系数法; 225; 225; 集中收集，外售用作饲料。. 锅炉灰渣; 443-001-64; 物料平衡法; 98.0; 98.0; 锅炉灰渣暂存于灰渣间，外售综合利用。. 布袋除尘器收尘; 422-999-66; 物料平衡法; 26.8; 26.8; 布袋除尘器收尘暂存于灰渣间，外售综合利用. 除尘器废布袋; 422-999-99; 类比法; 0.01; 0.01; 集中收集，由厂家回收再利用。. 废离子交换树脂; 443-001-99; 类比法; 0.1; 0.1; 集中收集，由厂家回收再利用。. 4.2 源强计算 本项目产生的固体废物为生活垃圾和生产固废。 （1）生活垃圾 本项目员工200人，产生垃圾量按0.5kg/人·天计，本项目日产生活垃圾量为100kg/d，年运营时间为60天，则年产生垃圾量6t/a。生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理。 （2）废纸箱及废包装袋 产品包装过程中会产生废弃包装箱及包装袋，类比同类项目，废弃包装箱产生量约为0.2t/a。集中收集外售综合利用。 （3）玉米叶、玉米须 项目在剥包过程中应除净玉米须、玉米叶。玉米须、玉米叶产生量为50t/a，集中收集，外售用作饲料。 （4）不合格的果穗、青穗 项目检验过程中不合格的果穗、青穗产生量约为原料量5%，玉米须、玉米叶产生量为225t/a，集中收集，外售用作饲料。 （5）废弃玉米段 项目修整过程中废弃玉米段产生量约为原料量5%，玉米须、玉米叶产生量为225t/a，集中收集，外售用作饲料。 （6）锅炉布袋除尘器收尘及锅炉灰渣。 锅炉炉渣产生量根据《污染源源强核算技术指南—锅炉》（HJ991-2018）中固体废物源强核算 Ehz=R（ Aar100 +q4×Qnet，ar100×33870） 式中：Ehc----核算时段内灰渣产生量，t； R----核算时段内锅炉燃料耗量，1665t； Aar----收到基灰分的质量分数，%；3.06%； q4----锅炉机械不完全燃烧热损失，10%； Qnet，ar----收到基低位发热量，9.58MJ/kg； Ehc=1665×（3.06/100+10×9580/100/33870）=98.0t 锅炉灰渣产生量为98.0t/a，布袋除尘器收尘量为26.8t/a，项目不设置炉渣仓，在锅炉房内设置封闭式灰渣间。锅炉灰渣、布袋除尘器收尘直接袋装封装，贮存在灰渣间内，暂存后定期外售综合利用。 （7）除尘器废布袋 布袋除尘器废布袋产生量为0.01t/a，不在厂区暂存，集中收集，由厂家回收再利用。 （8）废离子交换树脂 项目软水制备系统运行过程中会产生废离子交换树脂，更换周期约为1年/次，产生量为0.1t/a，废离子交换树脂不在厂区暂存，集中收集，由厂家回收再利用。 4.3 固废暂存区标准 （1）各种固体废物处置设施、堆放场所和填埋场，必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。 （2）按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现零排放。 （3）一般工业固废贮存场所应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 5、地下水、土壤 本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，运营期无地下水、土壤跟踪监测要求。 6、生态 本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，对周边生态环境影响较小，无需设置相应生态环境保护措施。 7、环境风险 本项目不涉及有毒有害及易燃易爆等危险物质和风险源，无需设置相应环境风险防范措施。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 4t/h、6t/h燃生物质蒸汽锅炉DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 4t/h、6t/h燃生物质蒸汽锅炉产生的烟气经1台布袋除尘器处理后经1根35m高烟囱（DA001）排放，布袋除尘器处理效率为99.2% | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉标准中燃煤锅炉要求 |
|  | 灰渣间 | 颗粒物 | 采用封闭的灰渣间，灰渣间采用喷洒水降尘，处理效率70%。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2新污染源大气污染物排放标准中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 蒸煮工序 异味 | 臭气 | 蒸煮工序产生少量异味，在生产车间内散溢，加强车间通风。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级厂界排放标准 |
|  | 食堂排气筒DA002 | 食堂油烟 | 食堂油烟废气经过油烟净化器进行治理后通过专业排气筒附屋顶排放 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 生活污水排入防渗旱厕定期清掏，外运堆肥 | / |
|  | 锅炉排污水及软化处理废水 | COD | 锅炉房、灰渣间、厂区洒水降尘，不外排 | / |
|  | 清洗废水和车间地面冲洗废水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 清洗废水和车间地面冲洗废水暂存于30m3的密闭储罐内，每天由专用罐车拉运至五常市民泉污水处理有限公司处理，日产日清 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及五常市民泉污水处理有限公司进水水质标准。 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 采取厂房隔声，设备安装基础减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门统一处理；废纸箱及废包装袋集中收集外售综合利用；玉米叶、玉米须、不合格的果穗、青穗以及废弃玉米段集中收集，外售用作饲料；锅炉灰渣与布袋除尘器收尘集中收集于灰渣间，外售综合利用；除尘器废布袋、废离子交换树脂由厂家回收再利用。项目固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本企业必须设立安全管理机构，并配备专职安全员，负责本厂的安全工作。安全机构的职能是：贯彻执行国家有关劳动保护、安全、工业卫生的法令和法规，负责全厂的安全生产、防火防爆防毒；组织进行安全检查和安全知识教育；制定安全管理制度，审查安全技术规程并监督检查执行情况，以及各类工伤、事故的综合管理等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 工作区内需指定专门的人员，在本项目实施时严格执行“三同时”制度，保证项目运营时三废均能得到有效处理后达标排放。在日常生产中，应加强环保管理，大力推行清洁生产，并加强职工对污染要“以防为主，防治结合”的认识。另外，应加强对设备运行状况的检查，特别是环保设施要做到定期检查，制定检查方案与实施计划，严防出故障，对三废处理装置要定期检修，以确保污染物达标排放。按照相关要求，对排污口进行规范化管理，在正确的排放点位设置标识，以便进行自行验收和规范化管理，按照《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令48号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》相关要求，在规定时间内取得排污许可证，按证排污。并做好环境管理台账记录，上报季度、年度执行报告等相关要求。 |  |  |  |

六、结论

项目符合国家产业政策、地方相关规划，符合“三线一单”。建设单位通过严格落实环评中的各项污染防治措施，可确保本项目产生的各项污染物达标排放，从环境角度考虑，项目选址可行。 本项目运营期在确保严格落实本报告表提出的污染物防治措施的前提下，对地表水环境、环境空气、声环境等的影响较小，可以被周围环境所接受。因此，本项目的建设从环境保护的角度而言是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量t/a（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量t/a② | 在建工程 排放量t/a（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量t/a（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量t/a （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量t/a（固体废物产生量）⑥ | 变化量t/a ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | / | / | / | 0.216 | / | 0.216 | +0.216 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.48 | / | 0.48 | +0.48 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 1.39 | / | 1.39 | +1.39 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.173 | / | 0.173 | +0.173 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.013 | / | 0.013 | +0.013 |
|  | SS | / | / | / | 0.194 | / | 0.194 | +0.194 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.065 | / | 0.065 | +0.065 |
| 一般工业固体废物 | 废纸箱及废包装袋 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 玉米叶、玉米须 | / | / | / | 50 | / | 50 | +50 |
|  | 不合格的果穗、青穗 | / | / | / | 225 | / | 225 | +225 |
|  | 废弃玉米段 | / | / | / | 225 | / | 225 | +225 |
|  | 锅炉灰渣 | / | / | / | 98.0 | / | 98.0 | +98.0 |
|  | 布袋除尘器收尘 | / | / | / | 26.8 | / | 26.8 | +26.8 |
|  | 除尘器废布袋 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 6 | / | 6 | +6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图1  项目地理位置图

# 附图2  厂区平面布置图

比例尺   10m

# 附图3  哈尔滨市环境管控单元图

项目所在地

# 附图4  评价范围及环境保护目标分布图

# 附件1：总量计算说明

核定总量计算说明

1、废气污染物核定总量

表1 基准烟气量取值表

| 锅炉 |  |  | 基准烟气量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃煤锅炉 | Qnet，ar≥12.54MJ/kg | Vdaf≥15% | Vgy=0.411Qnet，ar+0.918 | Nm3/kg |
|  |  | Vdaf＜15% | Vgy=0.406Qnet，ar+1.157 | Nm3/kg |
|  | Qnet，ar＜12.54MJ/kg |  | Vgy=0.402Qnet，ar+0.822 | Nm3/kg |
| 燃油锅炉 |  |  | Vgy=0.29Qnet，ar+0.379 | Nm3/kg |
| 燃气锅炉 | 天然气 |  | Vgy=0.285Qnet+0.343 | Nm3/m3 |
|  | 高炉煤气 |  | Vgy=0.194Qnet+0.946 | Nm3/m3 |
|  | 转炉煤气 |  | Vgy=0.19Qnet+0.926 | Nm3/m3 |
|  | 焦炉煤气 |  | Vgy=0.265Qnet+0.114 | Nm3/m3 |
| 燃生物质蒸汽锅炉 | Qnet，ar≥12.54MJ/kg | Vdaf≥15% | Vgy=0.393Qnet，ar+0.876 | Nm3/kg |
|  |  | Vdaf＜15% | Vgy=0.385Qnet，ar+1.095 | Nm3/kg |
|  | Qnet，ar＜12.54MJ/kg |  | Vgy=0.385Qnet，ar+0.788 | Nm3/kg |

注：1.Vdaf，燃料干燥无灰基挥发分（%）； Vgy，基准烟气量（Nm3/kg或Nm3/m3）。

2. Qnet，ar，固体/液体燃料收到基低位发热量（MJ/kg）；Qnet，气体燃料低位发热量（MJ/m3）；按前三年所有批次燃料低位发热量的平均值进行选取，未投运或投运不满一年的锅炉按设计燃料低位发热量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年内所有批次燃料低位发热量的平均值选取。

3.经验公式估算法不适用于使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、发生炉煤气、沼气、黄磷尾气、生物质气体等燃料的基准烟气量计算。

表2 大气污染物许可排放量调整系数取值表

| 污染物项目 锅炉排污单位执行标准 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB13271 |  | 0.8 | 1 | 1 |
| 地方标准 | 标准限值＞0.8倍GB13271特别排放限值 | 0.8 | 1 | 1 |
|  | 标准限值≤0.8倍GB13271特别排放限值 | 1 | 1 | 1 |

固体/液体燃料锅炉的废气污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）年许可排放量按下列公式计算：

式中E年许可—锅炉排污单位污染物年许可排放量，吨；

Ci—第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，毫克/立方米；

Vi—第i个主要排放口基准烟气量，标立方米/千克或标立方米/立方米；

Ri—第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量（未投运或投运不满一年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期平均燃料使用量选取，当前三年或周期年年平均燃料使用量超过设计燃料使用量时，按设计燃料使用量选取），吨或万立方米；

δi—第i个主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数，按表2取值

（1）C为废气污染物许可排放浓度限值

本项目锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉标准要求，因此取值为颗粒物：30mg/m3，SO2：200mg/m3，NOX：200mg/m3。

（2）V为基准烟气量

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）附录C中对于项目生物质蒸汽锅炉的烟气量的计算，采用以下公式对项目生物蒸汽锅炉的烟气量进行核算。

①烟气排放量

理论烟气量计算：

式中：V0——理论空气量，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，30.06%；

Sar——收到基硫的质量分数，0.04%；

Har——收到基氢的质量分数，3.17%；

Oar——收到基氧的质量分数，26.12%。

经计算，本项目燃料产生的理论空气量为2.643m3/kg。

烟气排放量计算：

式中：VRO2—烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/kg；

Car—收到基碳的质量分数，%，

Sar—收到基硫的质量分数，%，

VN2—烟气中氮气量，m3/kg；

Nar—收到基氮的质量分数，%，本次评价取0.32；

V0—理论空气量，m3/kg；

Vg—干烟气排放量，m3/kg；

α—过量空气系数，1.75；

计算得出核算时段内Vg为4.635m3/kg。

（3）R为设计燃料用量

本项目生产鲜食玉米的蒸汽由1台6t/h燃生物质蒸汽锅炉和1台4t/h燃生物质蒸汽锅炉提供。本项目燃烧生物质颗粒为1665t/a。

因此各污染物核定量计算过程如下：

颗粒物=30×4.635×1665×1×10-6=0.232t/a

SO2=200×4.635×1665×0.8×10-6=1.23t/a

NOX=200×4.635×1665×1×10-6=1.54t/a

2、废水污染物核定总量

本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；本项目锅炉排污水及软化处理废水用于锅炉房、灰渣间、厂区洒水降尘，不外排；车间地面冲洗废水与清洗废水排放量为28t/d，1680t/a，清洗废水、车间地面冲洗废水污染物浓度较低，排入厂内30m3密闭储罐中储存，日产日清，每日由专用罐车拉运至五常市民泉污水处理有限公司处理，废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及五常市民泉污水处理有限公司进水水质标准。

COD核定排放量=1680t/a×350mg/L×10-6=0.588t/a；

氨氮核定排放量=1680t/a×25mg/L×10-6=0.042t/a。

# 附件2：生物质成型燃料分析报告

# 附件3：营业执照

# 附件4：检测报告